Ч А С Т   ІI

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по маркиране с трайни знаци на терен границите на резервати и поддържани резервати, почистване и маркиране на екопътеки на територията на резервати и поддържани резервати, както и дейности по отразяване на границите на поддържан резерват „Богдан“ в кадастралната карта и кадастрален регистър в землището на гр. Копривщица, Софийска област и в картата на възстановената собственост землище на гр. Клисура, област Пловдив“

Поръчката се възлага в изпълнение на проект по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| ГИС | Географска Информационна Система |
| --- | --- |
| ДВ | Държавен Вестник |
| ДГС | Държавно Горско Стопанство |
| ДЛС | Държавно Ловно Стопанство |
| ЕС | Европейски Съюз, Европейска Комисия |
| ЗБР | Закон за Биологичното Разнообразие |
| ЗГ | Закон за Горите |
| ЗЗ | Защитена Зона (по НАТУРА 2000) |
| ЗЗТ | Закон за Защитените Територии |
| ЗЛОД | Закон за Лова и Опазване на Дивеча |
| ЗООС | Закон за Опазване на Околната Среда |
| ЗОП | Закон за Обществените Поръчки |
| ЗУТ | Закон за Устройство на Територията |
| ИАОС | Изпълнителна Агенция по Околна Среда |
| ЛРС | Ловно - рибарско Сдружение |
| ЛУП | Лесоустройствен Проект |
| МОСВ | Министерство на Околната Среда и Водите |
| НПО | Неправителствена Организация |
| НС | Народно Събрание |
| НСМБР | Национална Система за Мониторинг на Биологичното Разнообразие |
| ОП | Оперативна Програма |
| ОПОС | Оперативна Програма „Околна Среда” |
| РДГ | Регионална Дирекция по Горите |
| РИОСВ | Регионална Инспекция по Околна Среда и Води |
| СЦ | Специфична Цел |

GPS	Глобална система за позициониране

І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1.1. Възложител

Възложител на настоящата открита процедура е Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София в качеството си на бенефициент по Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, Процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати ”.

Лице за контакт:

Мила Кръстева – Координатор на проекта;

тел.: 0878 21 34 31;

е-mail: mila_mila@abv.bg;

1.2. Въведение, обосновка и описание и анализ на проблемите.

РИОСВ – София изпълнява проект „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”, Природозащитен Информационен Център “Витоша”“.

Отбелязването на границите на терен на резерватите и поддържаните резервати и почистването и маркирането на разрешените екопътеки е необходимо, за да сигнализира на хората, че навлизат в резерват, за който се прилага закона за защитени територии. Необходимо е тези граници да бъдат трайни, тъй като териториите са в труднодостъпни райони и  не е оправдано да бъдат опреснявани често. На територията на РИОСВ – София се намират резерватите “Торфено бранище, землище на с. Владая, Столична община, „Бистришко бранище”, землища на с. Железница и с. Бистрица, Столична община и поддържаните резервати “Училищна гора”, землище на с. Боженица, община Ботевград, “Богдан”, землище на гр. Копривщица.

1.3. Нормативна база

Разработката трябва да бъде съобразена със следните нормативни документи:

- Закон за биологичното разнообразие

- Закон за защитените територии

- Закона за опазване на околната среда

- Закон за горите

- Закон за устройство на територията

- Лесоустройствени и ловоустройствени проекти, свързани с проектната територия.

1.4. Предмет на поръчката.

Настоящата техническа спецификация има за цел да определи изискванията към услугите, които трябва да бъдат предоставени за реализиране на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по маркиране с трайни знаци на терен границите на резервати и поддържани резервати, почистване и маркиране на екопътеки на територията на резервати и поддържани резервати, както и дейности по отразяване на границите на поддържан резерват „Богдан“ в кадастралната карта и кадастрален регистър в землището на гр. Копривщица, Софийска област и в картата на възстановената собственост землище на гр. Клисура, област Пловдив“.

Поръчката се възлага в изпълнение на проект „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”, Природозащитен Информационен Център “Витоша”“.

- Осигуряване на маркировъчни знаци с надписи

- Локализиране границата на терен с помощта на точни измервателни уреди, след предоставяне на границата на резерват/поддържан резерват в цифров вид от страна на РИОСВ – София

- Монтиране знаците на терен;

- Почистване и изчертаване на разрешени екопътеки с боя върху жизнени дървета и/или земни форми;

- Заличаване на неточни знаци

- Сваляне на географски координат на всеки знак.

ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ:

2.1. Изработка и/или доставка на трайни знаци за маркиране на границите.

Изработка на трайните знаци – граничен стълб. Характеристика на граничния стълб – сечение 10см/10см, дължина 150см, оформени съгласно скицата по-долу.

Граничните стълбове да са изработени от стоманобетон, с което да се осигури дълготрайност и устойчивост на влага. Зоната с ширина 6 см се нанася бяла и червена ивица по 3см. Под нея се изписват съкращенията - ПР ( поддържан резерват) или Р (резерват), на бял фон с червени букви.

2.2. Локализиране границата на терен с помощта на точни измервателни уреди след предоставяне на границата на резервата в цифров вид от страна на РИОСВ – София.

Локализирането на границите на терен се осъществява с помощта на точни измервателни уреди от правоспособно лице. Изпълнението на дейността ще стартира след предоставяне на границите на резерватите и поддържаните резервати в цифров вид от страна на РИОСВ – София.

2.3. Монтиране на терен на знаците (граничните стълбове).

Дейността предвижда поставяне на 1200 бр. гранични стълбове, които да очертаят границите на защитените територии: резерват „Торфено Бранище”, Биосферен резерват „Бистришко Бранище”, поддържан резерват „Училищна гора” и поддържан резерват „Богдан” в землището на гр. Копривщица. Граничните стълбове се поставят в земята на дълбочина 70 см и трайно се замонолитват. Стълбовете се поставят на разстояние осигуряващо видимост на предходната и следваща маркировка (знак) или на характерни чупки от границата на резерватите. Разпределението на броя на граничните стълбове е пропорционално на територията на четирите резервата.

2.4. Почистване и маркиране на екопътеки и ремонт на съществуващи съоръжения на територията на резервати и поддържани резервати.

Почистването на разрешените екопътеки се извърша ръчно, като се използват необходимите за това технически средства. Цели се осигуряване на проходимост, разчистване на паднали дървета, изкастряне на храсти и др. Отстранената дървесина се поставя отстрани на разрешената пътека, като не се допуска изнасянето й.

Маркирането на пътеките се осъществява като се положи маркировка с алкидна (блажна) боя на дървета на височина 1,50 м или на терен скала, висок камък, когато липсват дървета. Разстоянието между знаците е на видимо разстояние приблизително през 10-50 м. На входовете на резеррватите да се поставят информационни табели.

Маркирането да се извършва по реда на Наредба № 6 от 5 февруари 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България, в сила от 01.04.2004 г., издадена от Министерството на земеделието и горите, обн. ДВ. бр.27 от 1 Април 2004г., изм. ДВ. бр.80 от 7 Октомври 2005г.

2.4.1. Почистване и маркиране на екопътеки и ремонт на съществуващи съоръжения на територията на Биосферен резерват „Бистришко Бранище”.

Дължината на разрешената екопътека е 12 120 м. В рамките на дейността следва да се ремонтират съществуващите дървени съоръжения, намиращи се по трасето на пътеката. При ремонтните дейности следва да се подменят липсващите и увредени елементи на съоръженията и да покрият с защитно покритие.

2.4.2. Почистване и маркиране на екопътеки и ремонт на съществуващи съоръжения на територията на резерват „Торфено Бранище”.

Дължината разрешената екопътека е 3 240 м. В рамките на дейността следва да се ремонтират съществуващите дървени съоръжения, намиращи се по трасето на пътеката. При ремонтните дейности следва да се подменят липсващите и увредени елементи на съоръженията и да покрият с защитно покритие.

2.4.3. Почистване и маркиране на екопътеки и ремонт на съществуващи съоръжения на територията на поддържан резерват „Богдан”.

Дължината разрешената екопътека е 1 300 м. В рамките на дейността следва да се ремонтират съществуващите дървени съоръжения, намиращи се по трасето на пътеката. При ремонтните дейности следва да се подменят липсващите и увредени елементи на съоръженията и да покрият с защитно покритие.

2.5. Предоставяне на координат от точка с поставен знак

При поставяне на гранични стълбове на терен за всички защитени територии да се снеме координат с приемник GPS с информация за дата, час и номер на знака. Снетите точки с координати да се нанесат на карта за всяка защитена територия (резервати и поддържани резервати). Картата и списъка с координатите на точките да бъдат предоставени на Възложителя на хартиен и електронен носител по три екземпляра.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  - Маркирани граници

  - Опазени защитени територии

  - Актуализиране на границите и точно отразяване на терен на границите по последни цифрови данни.

| Резултат/продукт | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- |
| Маркирани граници на резервати и поддържани резервати | Бр. | 4 |
| Опазване територията на резерватите и поддържаните резервати | Бр. | 4 |
| Актуализиране на границите и точно отразяване на терен на границите по последни цифрови данни. | Бр. | 4 |

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ

4.1. При извършване на  теренните работи Изпълнителя трябва да се съобрази с опазването и съхраняването на следните видове и местообитания,  които са законово дефинирани.

- Видове животни и растения от Приложение № 2 и Приложение № 3 на ЗБР, и от Директива за птиците и Директива за хабитатите

- Местообитания с европейско консервационно значение от Приложение № 1 на ЗБР, и Директива за хабитатите.

4.2 При извършване на теренните работи от Изпълнителя е абсолютно недопустимо изхвърлянето на отпадъци в околната среда, палене на огън и лагеруване в резерватите и поддържаните резервати.

4.3. Изпълнението на дейностите по поръчката трябва да са в съответствие със следните законови документи:

- Закон за биологичното разнообразие

- Закон за защитените територии

- Закона за опазване на околната среда

- Закон за управление на отпадъците

- Закон за горите

- Закон за устройство на територията

- Червена книга на България.

- Лесоустройствени и ловоустройствени проекти, свързани с проектната територия.

4.4. Материална база.

Изпълнителите трябва да осигурят необходимото оборудване на теренните работници и експертите, като следва да покрият всички разходи за техническия персонал. В случай, че Изпълнителят е обединение на физически и/или юридически лица, изискванията се прилагат за обединението като цяло.

V. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

Действително маркирани граници на терен. Снимков материал, списък с координати на поставените знаци и карти с нанесени точки от снети координати на хартиен и електронен носител (CD) по три екземпляра.

VІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Дейностите, предмет на обществената поръчка, следва да бъдат изпълнени не по късно от 30.06.2015г.